Alarma para el picaporte

| Para los que gustan de ensamblar alarmas electrónicas, aquí les presento esta. Esta alarma empezará a sonar en el momento que alguien toque el picaporte de la puerta. COMO FUNCIONA: El transistor 2N3394 es un oscilador que está conectado al picaporte a través del "terminal", Toda vez que este transistor oscile, su salida de energía rectificada mantendrá el paso de energía casi a un potencial de tierra. Si por el contrario, alguien toda el picaporte, la capacitancia que hay |  |
| --- | --- |

en su mano deja sin funcionamiento el oscilador y, al hacerlo, permite el paso de voltaje que se aplica al transistor desde el mencionado paso SCR1; SCR conduce entonces energía y el timbre empieza a funcionar inmediatamente.
El timbre dejará de sonar cuando se abra el disyuntor de re conexión.