Alarma para puerta o ventana

| Para que esta alarma funcione correctamente, es necesario determinar cual es la línea viva y la neutra del servicio de energía eléctrica. Aunque esta sea alterna hay un alambre que es, digamos positivo. La alarma se activará cuando se toque alguna de las partes por donde este el alambre sin forro (no esmaltado), en substitución de la lámpara puede usarse un timbre. No está de más recordarles que el SCR1 debe montarse en un disipador de calor. |  |
| --- | --- |

Para la sensibilidad del circuito se deben ajustar los 2 potenciómetros (R2 y R5). El C1 y el R1 sirven para que cuando se dispare la alarma se mantenga sonando el timbre, o alumbrando la lámpara.

El SCR1 debe de soportar cuando menos 400 voltios y unos 6 amperios.

Lista de componentes

| Capacitores: C1: 50 µF. 250V R1: 20K R2: 1M (pot.) R3: 100K R4: 100K R5. 10K (pot.) | Semiconductores: SCR1: C106 ò S203 D1: Diodo de 2 amp. 400V. Otros: Lámpara para 110 ò 220 voltios |
| --- | --- |